| 申报单 位名称 | 云南罗平锌电股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案 有效期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |  |  |
| 方案 填报人 | 余小虎 | 方案 备案人 | QJLPEPB001 |
| 备案方 案编号 | 53032420200301020301990301990006 |  |  |

云南省重点排污单位自行监测方案

（启用）

企业名称：云南罗平锌电股份有限公司

声   明

一、本方案仅用于云南罗平锌电股份有限公司污染源自行监测及信息公开的备案工作。

二、本方案在未经主管环境保护部门备案前无效。一经备案，重点排污单位将严格按照备案方案的要求开展污染源自行监测及信息公开工作。

三、重点排污单位承担公开的企业信息及污染源自行监测信息的责任。

四、本方案有效期为2020年1月1日至2020年12月31日，若本方案在有效期内涉及的标准、规范发生变更的，则相关内容自动随之更新。

云南罗平锌电股份有限公司

自行监测方案

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 名称 |  | 云南罗平锌电股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属 行业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 915300007098268547 |  |  |  |  |
| 法人代 表姓名 |  | 李尤立 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 0874-8256548 |  |  |  |  |
| 注册 类型 |  | 国有企业 |  |  |  |  |  |  | 污染源类别 |  |  |  |  | 废气、危险废物、重金属、噪声 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 云南省罗平县万达路136号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产线基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产线名称 |  |  |  |  | 生产工艺名称 |  | 主要原料 |  |  |  |  | 主要辅料 |  | 主产品 名称 |  | 设计产能 |  |
| 1 | 电锌冶炼生产线 |  |  |  |  | 常规浸出法 |  | 焙烧矿、锌氧粉 |  |  |  |  | 硫酸、氯化铵、锌粉、焦丁 |  | 锌锭 |  | 120000t/年 |  |
| 三、产污工艺流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产线名称 |  |  |  |  | 产污类型 |  |  |  | 生产工艺流程简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电锌冶炼生产线 |  |  |  |  | 废水,废气,噪声,其他(循环不外排等) |  |  |  | 采用浸出—净化—电解—熔铸的工艺生产电锌，同时回收镉、铅渣、铜渣等副产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、污染治理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 治理工艺名称 |  |  |  |  | 治理分类 |  |  |  | 治理工艺简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表冷器、布袋除尘、二级氧化锌吸收法脱硫、五电场除尘、动力波洗涤 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  | 1、多膛炉：多膛炉烟气经表冷、布袋除尘后进入含锌渣综合回收系统技术改造工程脱硫工序和含锌渣综合回收系统技术改造工程回转窑烟气一起进行脱硫处理（采用动力波洗涤+二级氧化锌吸收法脱硫），处理后烟气经φ1.8×50m高排气筒排放（∮4.3×62m回转挥发窑共用50m烟囱排放）。 2、回转窑：回转挥发窑烟气经表冷器、五电场除尘、动力波洗涤、二级氧化锌吸收脱硫处理后经50m烟囱排放。∮6000mm×10多膛炉烟气经表冷器、布袋除尘、动力波洗涤、二级氧化锌脱硫后和∮4.3×62m回转挥发窑共用50m烟囱排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  | 采用旋风除尘、布袋除尘、麻石水膜除尘器及脱硫脱硝站处理，经45m烟囱排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 加装消音器以控制噪声、封闭式厂房隔音、建筑物内壁贴附孔板消音材料 |  |  |  |  | 噪声 |  |  |  | 公司噪声源主要为浸出车间的球磨机、破碎机、各工段冷却塔风机及水泵、熔铸工段除尘风机、锅炉风机、荣信公司回转窑球磨机、风机等动力设备，噪声值在90-110dB（A）之间。建设项目在噪声治理上，针对两种不同性质的噪声，采取了不同的消声、隔声措施。对空气动力性噪声，在风机进、出口以及空压机吸风口加装消音器以控制噪声；对机械动力性噪声，由于其高频高强的特性（声强的主频分布为1500～2000HZ；声强90～110 dB(A)），在噪声的传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体的吸收和阻隔，因此，对锅炉房风机、球磨机、熔铸车间收尘风机等高噪设备采用封闭式厂房隔音，并在建筑物内壁贴附孔板消音材料来减轻设备噪声对外部环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 集气罩、布袋收尘器 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  | 熔铸烟气经集气罩进入布袋收尘器，净化后的烟气经主排烟风机排至15m烟囱放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 碱洗、水洗洗涤塔 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  | 1、净化车间一系统、氧化矿车间和氧化锌综合处理车间共用一套酸雾净化系统，采用碱洗+水洗净化硫酸雾； 2、净化二系统和浸出车间共用一套酸雾净化系统，采用两级碱洗净化硫酸雾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 布袋收尘器 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  | 1、备料系统采用布袋收尘器收集粉尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法、超滤+纳滤+二级RO处理 |  |  |  |  | 废水 |  |  |  | 生产废水采用二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法、超滤+纳滤+二级RO处理后回用于生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 石灰石粉浆中和预处理后经活性氧化铝吸附 |  |  |  |  | 废水 |  |  |  | 脱氟氯废水经石灰石粉浆中和预处理后经活性氧化铝吸附后回用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点名称 |  |  |  | 监测点编号 |  | 监测点类型 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |  |  | 污染因子 |
| 1 | 备料系统烟囱排口 |  |  |  | DA001 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 2 | 2号硫酸雾处理系统尾气排口 |  |  |  | DA003 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | DA005 |  | 废气 |  |  |  |  | 恶臭污染物排放标准《GB14554-93》 |  |  |  |  |  | 氨（氨气） |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | DA005 |  | 废气 |  |  |  |  | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | DA005 |  | 废气 |  |  |  |  | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | DA005 |  | 废气 |  |  |  |  | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | DA005 |  | 废气 |  |  |  |  | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | DA005 |  | 废气 |  |  |  |  | 锅炉大气污染物排放标准《GB 13271-2014》 |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |
| 4 | 900KW工频感应电炉烟囱排口 |  |  |  | DA004 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | DA006 |  | 废气 |  |  |  |  | 大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》 |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | DA006 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | DA006 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | DA006 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | DA006 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |
| 6 | 1号硫酸雾处理系统尾气排口 |  |  |  | DA002 |  | 废气 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | 0000001 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | NO2 |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | 0000001 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | 0000001 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM2.5 |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | 0000001 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM10 |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | 0000001 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 001 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 001 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 001 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 001 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 001 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 003 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 003 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 003 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 003 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 003 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | 0000002 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM2.5 |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | 0000002 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM10 |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | 0000002 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | 0000002 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | NO2 |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | 0000002 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 002 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 002 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 002 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 002 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 002 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 12 | 厂界周边环境噪声监测点2 |  |  |  | 0002 |  | 周边噪声 |  |  |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准《GB12348-2008》 |  |  |  |  |  | 厂界噪音 |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | 0000003 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | NO2 |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | 0000003 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | 0000003 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM2.5 |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | 0000003 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM10 |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | 0000003 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 14 | 厂界周边环境噪声监测点1 |  |  |  | 0001 |  | 周边噪声 |  |  |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准《GB12348-2008》 |  |  |  |  |  | 厂界噪音 |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | 0000004 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | NO2 |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | 0000004 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | 0000004 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM2.5 |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | 0000004 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | PM10 |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | 0000004 |  | 周边空气 |  |  |  |  | 环境空气质量标准《GB 3095—2012》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 总铬 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 铜 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 汞 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 镉 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 砷 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 总镍 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | 总锌 |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 00000001 |  | 周边土壤 |  |  |  |  | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）《GB36600—2018》 |  |  |  |  |  | pH |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | pH |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氯化物 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 砷 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 钴 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 汞 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 镉 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氰化物 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 六价铬 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 000000001 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 总镍 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 钴 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 汞 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 镉 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氰化物 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 六价铬 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氯化物 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 砷 |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | pH |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 000000003 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 总镍 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 总镍 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 钴 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 汞 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 镉 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氰化物 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 六价铬 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氯化物 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 砷 |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 000000002 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | pH |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 钴 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 汞 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 镉 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 铅 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氰化物 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 六价铬 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 氯化物 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 砷 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | 总镍 |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 000000004 |  | 周边地下水 |  |  |  |  | 地下水质量标准《GB/T14848-2017》 |  |  |  |  |  | pH |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | 累计流量 |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | 动植物油 |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | CODcr |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | 氨氮 |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | 总磷 |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | 总氮 |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | BOD生化需氧量 |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | pH |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 0000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准《GB/T 31962-2015》 |  |  |  |  |  | 悬浮物 |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | 00000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水综合排放标准《GB8978-1996》 |  |  |  |  |  | CODcr |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | 00000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水综合排放标准《GB8978-1996》 |  |  |  |  |  | 石油类 |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | 00000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水综合排放标准《GB8978-1996》 |  |  |  |  |  | pH |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | 00000000001 |  | 废水 |  |  |  |  | 污水综合排放标准《GB8978-1996》 |  |  |  |  |  | 悬浮物 |
| 五、污染物监测方式、监测频次、公开时限、标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点名称 |  |  |  | 污染因子 |  | 标准限值 |  |  |  |  | 监测方式 |  | 监测频次 |  | 公开时限 |  |  |
| 1 | 备料系统烟囱排口 |  |  |  | 颗粒物 |  | 80mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 2 | 2号硫酸雾处理系统尾气排口 |  |  |  | 硫酸雾 |  | 20mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | 氨（氨气） |  | 45kg/h |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | 颗粒物 |  | 80mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.05mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 400mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1级 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  |  | 氮氧化物 |  | 400mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 4 | 900KW工频感应电炉烟囱排口 |  |  |  | 颗粒物 |  | 80mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | 氮氧化物 |  | 240mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 400mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | 颗粒物 |  | 80mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.05mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  |  | 铅及其化合物 |  | 8mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 6 | 1号硫酸雾处理系统尾气排口 |  |  |  | 硫酸雾 |  | 20mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | NO2 |  | 80ug/m3~日平均,40ug/m3~年平均,200ug/m3~小时平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 500ug/m3~小时平均,60ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | PM2.5 |  | 75ug/m3~日平均,35ug/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | PM10 |  | 70ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  |  | 铅 |  | 1μg/m3~季平均,0.5μg/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 0.5mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 颗粒物 |  | 1mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 硫酸雾 |  | 0.3mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 铅及其化合物 |  | 0.006mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.0003mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 铅及其化合物 |  | 0.006mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.0003mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 颗粒物 |  | 1mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 硫酸雾 |  | 0.3mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 0.5mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | PM2.5 |  | 75ug/m3~日平均,35ug/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | PM10 |  | 70ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | 铅 |  | 1μg/m3~季平均,0.5μg/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | NO2 |  | 80ug/m3~日平均,40ug/m3~年平均,200ug/m3~小时平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 500ug/m3~小时平均,60ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 颗粒物 |  | 1mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 硫酸雾 |  | 0.3mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 铅及其化合物 |  | 0.006mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.0003mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 0.5mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 12 | 厂界周边环境噪声监测点2 |  |  |  | 厂界噪音 |  | 65dB(A)~昼间,55dB(A)~夜间 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | NO2 |  | 80ug/m3~日平均,40ug/m3~年平均,200ug/m3~小时平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 500ug/m3~小时平均,60ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | PM2.5 |  | 75ug/m3~日平均,35ug/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | PM10 |  | 70ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  |  | 铅 |  | 1μg/m3~季平均,0.5μg/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 14 | 厂界周边环境噪声监测点1 |  |  |  | 厂界噪音 |  | 65dB(A)~昼间,55dB(A)~夜间 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | NO2 |  | 80ug/m3~日平均,40ug/m3~年平均,200ug/m3~小时平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 500ug/m3~小时平均,60ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | PM2.5 |  | 75ug/m3~日平均,35ug/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | PM10 |  | 70ug/m3~年平均,150ug/m3~日平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  |  | 铅 |  | 1μg/m3~季平均,0.5μg/m3~年平均 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 总铬 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 铜 |  | 18000mg/kg~ |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 汞 |  | 38mg/kg~ |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 镉 |  | 65mg/kg~ |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 铅 |  | 800mg/kg~ |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 砷 |  | 60mg/kg~ |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 总镍 |  | 900mg/kg~ |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | 总锌 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  |  | pH |  | 6~9无量纲 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | pH |  | 6.5~8.5无量纲 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 氯化物 |  | 250mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 砷 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 钴 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 汞 |  | 0.001mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 镉 |  | 0.005mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 铅 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 氰化物 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 氟化物 |  | 1mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  |  | 总镍 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 钴 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 汞 |  | 0.001mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 镉 |  | 0.005mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 铅 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 氰化物 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 氟化物 |  | 1mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 氯化物 |  | 250mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 砷 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | pH |  | 6.5~8.5无量纲 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  |  | 总镍 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 总镍 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 钴 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 汞 |  | 0.001mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 镉 |  | 0.005mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 铅 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 氰化物 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 氟化物 |  | 1mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 氯化物 |  | 250mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | 砷 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  |  | pH |  | 6.5~8.5无量纲 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 钴 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 汞 |  | 0.001mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 镉 |  | 0.005mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 铅 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 氰化物 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 氟化物 |  | 1mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 氯化物 |  | 250mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 砷 |  | 0.01mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | 总镍 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  |  | pH |  | 6.5~8.5无量纲 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 累计流量 |  | 无标准限值 |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 动植物油 |  | 100mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | CODcr |  | 500mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 总磷 |  | 8mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 总氮 |  | 70mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | BOD生化需氧量 |  | 350mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | pH |  | 6.5~9.5无量纲 |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  |  | 悬浮物 |  | 400mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每月/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | CODcr |  | 100mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每日/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | 石油类 |  | 10mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每日/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | pH |  | 6~9无量纲 |  |  |  |  | 手工 |  | 每日/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  |  | 悬浮物 |  | 70mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每日/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 六、污染物排放去向及污染治理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点名称 |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  | 污染因子 |  |  | 污染治理工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 备料系统烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 集气罩、布袋收尘器 |  |  |  |  |
| 2 | 2号硫酸雾处理系统尾气排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 碱洗、水洗洗涤塔 |  |  |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 氨（氨气） |  |  | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 |  |  |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 |  |  |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 |  |  |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 |  |  |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 |  |  |  |  |
| 3 | 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 |  |  |  |  |
| 4 | 900KW工频感应电炉烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 集气罩、布袋收尘器 |  |  |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 表冷器、布袋除尘、二级氧化锌吸收法脱硫、五电场除尘、动力波洗涤 |  |  |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 表冷器、布袋除尘、二级氧化锌吸收法脱硫、五电场除尘、动力波洗涤 |  |  |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 表冷器、布袋除尘、二级氧化锌吸收法脱硫、五电场除尘、动力波洗涤 |  |  |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | 表冷器、布袋除尘、二级氧化锌吸收法脱硫、五电场除尘、动力波洗涤 |  |  |  |  |
| 5 | 4.3×62m回转窑与∮6000mm×10多膛炉共用烟囱排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |  |  | 表冷器、布袋除尘、二级氧化锌吸收法脱硫、五电场除尘、动力波洗涤 |  |  |  |  |
| 6 | 1号硫酸雾处理系统尾气排口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 碱洗、水洗洗涤塔 |  |  |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | NO2 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM10 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 7 | 周边-空气1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 8 | 厂界无组织上风向对照点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 9 | 厂界无组织下风向控制点2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM10 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | NO2 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 10 | 周边-空气2 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 11 | 厂界无组织下风向控制点1 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 12 | 厂界周边环境噪声监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 厂界噪音 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | NO2 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM10 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 13 | 周边-空气3 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 14 | 厂界周边环境噪声监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 厂界噪音 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | NO2 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM2.5 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | PM10 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 15 | 周边-空气4 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 总铬 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 铜 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 总镍 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 总锌 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 周边-土壤 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | pH |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | pH |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 钴 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氰化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 地下水厂区监测点1 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 总镍 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 钴 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氰化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | pH |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 地下水厂区监测点3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 总镍 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 总镍 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 钴 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氰化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 地下水厂区监测点2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | pH |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 钴 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氰化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 总镍 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 地下水江边村监测点 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | pH |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | 累计流量 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | 动植物油 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | CODcr |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | 总磷 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | 总氮 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | BOD生化需氧量 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | pH |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 生活污水监测点 |  |  | 进入城州市污水处理厂或工业废水集中处理厂 |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 |  |  |  |  |  |  | CODcr |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 |  |  |  |  |  |  | 石油类 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 |  |  |  |  |  |  | pH |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 22 | 雨水排放口监测点 |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 七、质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动监控质量控制措施 |  |  | 烟气自动监测质量控制措施简述 1、自动监测质量保证措施 1 、技术人员素质的保证 烟气在线监测系统运行和维护人员要持证上岗、熟悉仪器的原理、操作、维护、检修等内容，并掌握分析化学、自动控制、计算机等方面的知识。 2 、系统维护 系统的正常运行是监测数据可靠的基础，因此，必须定期对烟气自动监测系统的各组成部分进行维护保养。 运维方的日常维护主要包括：检查站房电路、各种阀门、通讯线路、避雷设施是否正常；按系统运行要求对采样探头、伴热管线、预处理装置、分析仪器的传感器测量等进行维护保养；更换到期的易损易耗件、过滤材料以及标准气体易耗损件。 当检测单元故障导致数据异常或因工况因素导致的数据异常，应及时分析报告处理，所作的维护工作要进行记录并妥善保存，以便日后查看和总结。当烟气自动监测系统出现故障时，运维方技术人员进行判断对其修复，保证监测数据的连续性和有效性。 3、 管理制度 为保证烟气自动监测系统管理的规范化，特制定以下制度： a、 现场端运行维护管理制度； b、 自动监测仪日常巡检制度； c、 数据采集传输仪日常巡检制度； d、 生产班组在线监测设备巡查制度； e、 在线监测设备维护人员岗位制度； f、 烟气污染源自动在线监测设备操作规程； g、紧急故障预防紧急处置方案； H、站房管理规范； 4 、资料归档 在烟气自动监测系统的运行维护过程中应建立严格的台帐记录，认真记录各项实施情况包括：烟气污染源自动监测设备运营维护日常巡检表；烟气污染源自动监测设备故障维修记录；烟气污染源自动监测仪量程漂移记录；烟气污染源自动监测仪校验记录；烟气污染源自动监测仪校准记录表；烟气设备异常和缺失数据行标识补充；烟气比对试验结果记录表；标准物质更换记录；线性误差核查记录表；标准物质更换记录表；易耗品更换记录表；进站人员登记表，确保原始记录的完整性和不可改性及环保部门核查、数据异常情况报备情况。 5 、 仪器的定期校准 按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T75-2007） 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）相应技术规范要求，15天对SO2、NOx、O2进行一次校准，3个月对流速、烟尘进行一次校准，设备出现故障、漂移或工况发生变动进行一次校准，并做相应记录； 6 、标准气体有效性的保证 按照相关环保技术规范要求，配置相应的SO2、NO高中低标气，所使用标气须有相应的生产许可证、计量许可证等MC标示，保证气体浓度、气压合法合规。 7、对比实验 每季度进行一次实际烟气的比对实验，用于检查自动监测系统的工作情况。采用国家规定的标准监测分析方法进行实验室分析，并与自动仪器的测定结果相对比，来评判自动仪器测定的准确度，每月用相应标准躯体进行一次线性误差、响应时间的监测，确保设备数据准确性满足使用要求 8、 记录制度 按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T75-2007） 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）相应技术规范要求等相应环保技术规范要求，每天中控查看、分析反馈监控数据的稳定性，出现异常、超标及时通过数据分析判断原因，并向相关环保部门汇报说明，出现故障及时通知运维单位进行维修处理，日常设备的维护、检修、校准、检验工作，导致的数据异常及时记录，并向相关环保部门汇报。 9、在线监测设备每季度开展一次比对监测，比对监测烟温、流速、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手工自行监测质量控制措施 |  |  | 烟气自动监测质量控制措施简述 1、自动监测质量保证措施 1 、技术人员素质的保证 烟气在线监测系统运行和维护人员要持证上岗、熟悉仪器的原理、操作、维护、检修等内容，并掌握分析化学、自动控制、计算机等方面的知识。 2 、系统维护 系统的正常运行是监测数据可靠的基础，因此，必须定期对烟气自动监测系统的各组成部分进行维护保养。 运维方的日常维护主要包括：检查站房电路、各种阀门、通讯线路、避雷设施是否正常；按系统运行要求对采样探头、伴热管线、预处理装置、分析仪器的传感器测量等进行维护保养；更换到期的易损易耗件、过滤材料以及标准气体易耗损件。 当检测单元故障导致数据异常或因工况因素导致的数据异常，应及时分析报告处理，所作的维护工作要进行记录并妥善保存，以便日后查看和总结。当烟气自动监测系统出现故障时，运维方技术人员进行判断对其修复，保证监测数据的连续性和有效性。 3、 管理制度 为保证烟气自动监测系统管理的规范化，特制定以下制度： a、 现场端运行维护管理制度； b、 自动监测仪日常巡检制度； c、 数据采集传输仪日常巡检制度； d、 生产班组在线监测设备巡查制度； e、 在线监测设备维护人员岗位制度； f、 烟气污染源自动在线监测设备操作规程； g、紧急故障预防紧急处置方案； H、站房管理规范； 4 、资料归档 在烟气自动监测系统的运行维护过程中应建立严格的台帐记录，认真记录各项实施情况包括：烟气污染源自动监测设备运营维护日常巡检表；烟气污染源自动监测设备故障维修记录；烟气污染源自动监测仪量程漂移记录；烟气污染源自动监测仪校验记录；烟气污染源自动监测仪校准记录表；烟气设备异常和缺失数据行标识补充；烟气比对试验结果记录表；标准物质更换记录；线性误差核查记录表；标准物质更换记录表；易耗品更换记录表；进站人员登记表，确保原始记录的完整性和不可改性及环保部门核查、数据异常情况报备情况。 5 、 仪器的定期校准 按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T75-2007） 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）相应技术规范要求，15天对SO2、NOx、O2进行一次校准，3个月对流速、烟尘进行一次校准，设备出现故障、漂移或工况发生变动进行一次校准，并做相应记录； 6 、标准气体有效性的保证 按照相关环保技术规范要求，配置相应的SO2、NO高中低标气，所使用标气须有相应的生产许可证、计量许可证等MC标示，保证气体浓度、气压合法合规。 7、对比实验 每季度进行一次实际烟气的比对实验，用于检查自动监测系统的工作情况。采用国家规定的标准监测分析方法进行实验室分析，并与自动仪器的测定结果相对比，来评判自动仪器测定的准确度，每月用相应标准躯体进行一次线性误差、响应时间的监测，确保设备数据准确性满足使用要求 8、 记录制度 按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T75-2007） 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）相应技术规范要求等相应环保技术规范要求，每天中控查看、分析反馈监控数据的稳定性，出现异常、超标及时通过数据分析判断原因，并向相关环保部门汇报说明，出现故障及时通知运维单位进行维修处理，日常设备的维护、检修、校准、检验工作，导致的数据异常及时记录，并向相关环保部门汇报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方监测质量控制措施 |  |  | 手工第三方监测质量保证及控制措施 1 仪器设备及数据精度保证措施 监测设备中计量仪器须经计量部门检定合格后，且在使用有效期内才能出具数据。监测人员持证上岗、监测数据三级审核。 监测过程中严格按照各项监测技术规范进行，废气、废水、噪声等项目的监测质量保证按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》要求和规定进行全程序质量控制，采样器在采样前进行校准。噪声监测前对声级计进行校准。 2 监测工作质量管理措施 （一）样品采集 点位设置 严格按照环境监测技术规范和环境监测采样技术规范规定标准进行控制。 采样前准备 样品采集容器必须进行认真洗涤。 样品保存、运输 运输前应将容器内、外盖盖紧，用采样箱装好，特殊样品（如冷藏、保温）要按要求运输。运输各环节必须严格遵守《环境监测技术规范》。送入实验室样品应做好样品交接手续，采样人员将样品和采样记录同时交由样品保管人检查并填好样品交接手续，分析人员在接受样品时，要仔细核对样品和采样记录。 （二）实验室分析质量控制 （1）定期使用有证标准物质进行质量控制。 （2）定期使用标准参考物质用于仪器校准。 （3）综合管理室对监测分析人员按情况发放控制样品，对其工作质量给予客观正确的评价。 （4）监测方法优先使用国标、行标或国际发布的标准方法，质量负责人每半年对所用的标准的有效性进行一次核查，更新的方法及时向管理部门申报备案。 （5）实验室用水参照《分析实验室用水规格和实验方法》（GB/T6682-2008）要求，每月至少对可检验指标进行一次检验，检测分析人员对影响结果准确度的区域环境因子进行控制及记录。 （6）人员培训 针对该项目监测过程中复杂环节，在项目开展前我公司聘请省内环境监测领域专家进行技术培训，特别是针对采样过程中样品的代表性进行技术指导。同时，在项目过程中公司技术负责人及专家顾问团队与采样人员一同现场工作，确保监测工作的正确开展。 （7）样品分析 a在应用标准曲线的分析方法中，绘制标准曲线时至少用五点标准系列。 b 延用标准曲线时应带至少一个标准控制点，其误差不能超过5%。在检测环境因子、使用试剂与延用的校准曲线环境因子、使用试剂有较大差异或变动时必须重新绘制校准曲线。 c 日常监测/检测工作应随机抽取不少于10%的样品进行平行测定和加标回收率试验。 d质控员对每个项目质控数据、记录进行审核，质量监督和质量负责人定期对质量控制数据进行分析评价，当发现质控数据将要超出预定的判据时，应及时进行原因分析，对己出现的问题进行纠正。 e样品的采集、运输、保存和过程监控等环节的质量控制按《样品的流转、处置管理程序》和《样品的抽取/采集管理程序》执行。 f监测分析室指定监测人员用不同的检验方法对同一样品进行监测检验，将监测检验结果进行分析对比。 g监测分析室可视情况组织对已监测检验过但完好有效的样品的再次监测检验，再次监测检验结果与存档报告所附的原始记录进行比较,每年至少进行一次留样监测与比对，复测样品优先考虑土壤留样、固体废物留样。 （二）安全保证措施 1、现场电力线路绝缘良好，并有醒目标志。监测过程中定期检查用电线路及器具的使用状态，如有问题及时处理与更换。 2、工作人员持证上岗，对于各种监测设备实行专人操作，严禁作业人员酒后上岗。 3、高空作业设立安全措施，施工人员佩戴安全帽，高空作业时系好安全带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

云南罗平锌电股份有限公司

（盖章）

2019年12月20日